第一節　港灣設備

一、港域面積

(一) 水域面積：總面積為一、○○四公頃，目前已浚挖之港池航道面積為六四○公頃。

(二) 航道：水深平均為十三公尺，港口段主航道寬度為三○○公尺，內航道寬度為二○○公尺。深水碼頭水深為九至十四公尺，淺水碼頭水深為三．五至四．五公尺。

(三) 迴船池：北迴船池直徑為一、○○○公尺，南迴船池直徑為八○○公尺，水深皆為十三公尺。

二、堤防

(一) 北防波堤三、二九二公尺。

(二) 南防波堤一、三九三公尺。

三、碼頭、倉棧

(一) 碼頭：現有深水碼頭四六座，共長一○、九七四公尺，其中貨櫃碼頭七座、大宗貨碼頭四座、一般散什貨碼頭十七座、管道碼頭七座、穀類碼頭二座、水泥碼頭三座、卸煤專用碼頭四座、客運碼頭一座、廢鐵碼頭一座；淺水碼頭二處共長八七八公尺。

(二) 倉棧：現有一般倉棧十三座、汽車保稅倉棧一座、穀倉二座、水泥儲槽二二座、堆貨場八處、貨櫃場三處、儲槽二一七座。

四、船舶機械修護設備

台中港船舶機械修造廠設有長一五二公尺，寬二八公尺，深八公尺之萬噸級乾船塢一座，以及其他相關機械設備。除擔任港務局港勤船之保養、修理及各種大型裝卸車機之大修外，並接受局外船舶委修業務。

五、港勤工作船舶

台中港現有各類型€------++€+工作船舶共計廿六艘：其中一、六○○至三、四○○匹馬力拖船十艘、給水船一艘、挖泥船一艘、受泥船二艘、平台船八艘、錨船一艘、及民營之交通船三艘。

六、機具

台中港公民營機具合計現有：三五噸貨櫃起重機十三部、八至一四○噸陸上起重機二部、貨櫃跨載機三二部、貨櫃堆積機八部、各型堆高機一三八部、以及其他大小裝卸機具等。

七、專業區

台中港規劃有十七個專業區：
(一) 工業專業區Ⅰ：面積一八一公頃，目前由桂裕企業公司承租76公頃興建煉鋼廠，第一期建廠工程已完工生產。餘105公頃將再辦理招商。

(二) 工業專業區Ⅱ：面積二七五公頃，尚未完成土地徵收。

(三) 電力專業區Ⅰ：面積二八一公頃，租予台電公司使用，興建八部機組之火力發電廠。

(四) 電力專業區Ⅱ：面積七八公頃，原為海渡電廠預定地，惟預定劃出港區範圍依法律程序辦理解約。

(五) 高級材料及原枓工業專業區Ⅰ：面積一二○公頃，其中三○公頃，租予中美和公司興建對苯二甲酸工廠。
(六) 高級材料及原料工業專業區Ⅱ：面積一一．四三公頃，該區土地使用之調整，正併本港整體規劃通盤檢討中。

(七) 倉儲轉運專業區Ⅰ：面積一七八公頃，委託經濟部加工出口區管理處經營管理，預計引進就業人口五萬人，年產值約可達三百億美元。

(八) 倉儲轉運專業區Ⅱ：面積八三公頃，計畫設置為物流專區。

(九) 中油油庫專業區：面積一八．六六公頃，租予中油公司使用。

(十) 漁業專業區：水域面積二七公頃，陸域面積三二公頃，已於八一年移交漁業局經營管理。

(十一) 食品加工專業區：面積一九公頃，已出租七．六公頃予中聯油脂，其投資十億元，目前已完成建廠並營運中。

(十二) 港埠服務事業專業區Ⅰ：面積六公頃，租予電信局及商檢局使用。

(十三) 港埠服務事業專業區Ⅱ：面積五五公頃，目前正委託規劃中。

(十四) 高級鋼材工業專業區：面積三六公頃，該區位置是否遷移，正併本港整體規劃通盤檢討中。

(十五) 港口作業服務區：面積一五公頃，為徹底解決台中港中突堤進出口管制哨進出車輛之交通問題，並提供對來港車輛及人員之多元化服務機能，計畫將「港口作業服務區」及鄰近相關區域做一整體規劃，建構成一個「多元化港埠服務中心」。

(十六) 遊憩專業區：規劃之面積二十公頃，目前正依促參法辦理招商中。

(十七) 貨櫃集散站：面積約十九公頃，分甲乙兩區，乙區約八．七公頃，目前正積極招商投資中。

PAGE  
- 2 -


